| CÓDIGO DE LA FICHA | TÍTULO DE LA FICHA | REFERENCIA EN LA DMA | FECHA INFORME | Nº DE FICHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWPI 4 | Presión significativa procedente de fuentes de difusas de contaminación. |  | 2005 | 9 |

### Descripción del análisis

Son fuentes difusas de contaminación la agricultura de secano, la agricultura de regadío, la ganadería, los aeropuertos, las vías de transporte, los suelos contaminados, las zonas urbanas dispersas, las zonas mineras, las zonas recreativas, las praderas y las gasolineras (ver Ficha SWPI 1).

La interpretación que se hace de presión significativa coincide con la propuesta en la CIS-Guidance-IMPRESS (capítulo 3.3.1). Es decir, una presión es significativa si puede contribuir a un impacto que impida alcanzar alguno de los OMA de la DMA. Por lo tanto, la existencia de una presión significativa no implica que la MAS esté en riesgo, sino que está sometida a presiones que potencialmente pueden alterar los OMA de la misma. Se han seleccionado las presiones significativas de este grupo a través de los umbrales o criterios siguientes:

Tabla 1: Presiones significativa procedentes de fuentes difusas

| GRUPO 2) Fuentes Difusas de Contaminación |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | ACTIVIDADES INCLUIDAS | umbral |
| - Aeropuertos | Aeropuertos | 15% de área usada |
| - Vías de transporte | Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados | 15% de área usada |
|  | Autopistas, autovías y terrenos asociados |  |
|  | Complejos ferroviarios |  |
|  | Zonas portuarias |  |
| - Suelos contaminados | Escombreras y vertederos | todos |
| - Zonas de regadío | Terrenos regados permanentemente | 10% área usada |
|  | Cultivos herbáceos en regadío |  |
|  | Otras zonas de irrigación |  |
|  | Arrozales |  |
|  | Viñedos en regadío |  |
|  | Frutales en regadío |  |
|  | Cítricos |  |
|  | Frutales tropicales |  |
|  | Otros frutales en regadío |  |
|  | Olivares en regadío |  |
|  | Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en regadío |  |
|  | Mosaico de cultivos en regadío |  |
|  | Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en regadío |  |
|  | Mosaico de cultivos permanentes en regadío |  |
|  | Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en regadío |  |
|  | Mosaico de cultivos agrícolas en regadío con espacios significativos de vegetación natura |  |

| GRUPO 2) Fuentes Difusas de Contaminación |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | ACTIVIDADES INCLUIDAS | umbral/criterio |
| - Zonas de secano | Tierras de labor en secano | 30% área usada |
|  | Viñedos en secano |  |
|  | Frutales en secano |  |
|  | Olivares en secano |  |
|  | Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en secano |  |
|  | Mosaico de cultivos en secano |  |
|  | Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en secano |  |
|  | Mosaico de cultivos permanentes en secano |  |
|  | Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en secano. |  |
|  | Mosaico de cultivos mixtos en secano y regadío |  |
|  | Mosaico de cultivos agrícolas en secano con espacios significativos de vegetación natural |  |
|  | Cultivos agrícolas con arbolado adehesado |  |
| - Zonas urbanas | Tejido urbano continuo | 25% de área usada |
|  | Tejido urbano discontinuo |  |
|  | Estructura urbana abierta |  |
|  | Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas |  |
|  | Zonas en construcción |  |
|  | Zonas verdes urbanas |  |
| - Zonas mineras | Zonas de extracción minera | todas |
| - Zonas recreativas | Instalaciones deportivas y recreativas | 15% de área usada |
|  | Campos de golf |  |
|  | Resto de instalaciones deportivas y recreativas |  |
| - Praderas | Prados y praderas | 15% área usada |
|  | Mosaico de prados o praderas con espacios significativos de vegetación natural y seminatural |  |
|  | Pastizales, prados o praderas con arbolado adehesado |  |
| - Ganadería | Bovino | 3500 cabezas acumuladas* |
|  | Porcino | 10000 cabezas acumuladas* |
| - Gasolineras | Proximidad a la MAS < 1000m |  |
| * Ver metodología aplicada |  |  |
| Magnitud de la presión |  |  |
| % de área usada en la actividad analizada respecto a la cuenca de drenaje de la masa de agua |  |  |
| Fuentes de información |  |  |
| - Fuentes de información: - Corine Land Cover 2000. Versión Provisional. - Estudio de caracterización de las fuentes agrarias de contaminación de las aguas por nitratos, elaborado para el cumplimiento de la Directiva 91/676/CEE. - Censo ganadero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. - Inventario de gasolineras de la Subdirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. - Metodología: - El análisis de presiones por fuentes de contaminación difusa se ha realizado, principalmente, utilizando la información proporcionada por el CEDEX y obtenida a partir del proyecto CORINE 2000. Toda la información se ha agrupado en 10 clases: aeropuertos, vías de transporte, suelos contaminados, zonas de regadío, zonas de secano, zonas quemadas, zonas urbanas, zonas mineras, zonas recreativas y praderas. La información resultante ha sido de dos tipos: Acumulados100IMP, que es la superficie acumulada en cada punto de la red de drenaje de cada clase y Relativos 100IMP, que es la superficie acumulada de cada una de las 10 clases dividida entre la superficie de la cuenca vertiente a cada punto. La metodología seguida ha sido la de aislar las presiones “singulares” de un único tipo, tanto de las capas de "acumulados" como de las capas de "relativos" del CEDEX, y cruzar la presión observada con los datos de las redes de control de la Confederación Hidrográfica del Ebro. De este modo se ha podido estimar cuál es el umbral significativo (% del área usada) que causa un impacto en el tramo estudiado. Tras la comparación de los resultados entre las capas de “acumulados” y las capas de “relativos”, se ha decidido que las capas de “relativos” se ajustan mejor a la realidad observada en la cuenca y por tanto los umbrales se han establecido en función de dichas capas. - La metodología seguida para calcular el efecto de la presión difusa por ganadería se ha basado en el censo ganadero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En primer lugar se ha calculado el número de cabezas de cada tipo de ganado por municipio y después se ha realizado su acumulación a la red fluvial más próxima. Al igual que en el caso anterior, los umbrales (número de cabezas de ganado) se han establecido aislando la presión por cada tipo de ganadería y cruzándola con los datos de las redes de calidad. Se ha observado que el número de cabezas de ganado ovino y de caprino que se acumulan en los tramos fluviales no producen presiones significativas. Para verificar que el procedimiento seguido ha sido adecuado, se ha realizado una estimación de los kilogramos de nitrógeno por cabeza y año, a partir de los datos referentes a la generación de nitrógeno del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de Generalitat de Catalunya. Se ha calculado para cada tipo de ganado los kgN/tipo de ganado/hectárea y se ha observado que los resultados coinciden con los obtenidos por el método de acumulación. - La presión ejercida por la presencia de gasolineras se ha realizado siguiendo el criterio de proximidad a la MAS <1000 m, ya que en la base de datos proporcionada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, no existe información sobre el año de construcción de las mismas, criterio adicional indicado en el Manual-IMPRESS. |  |  |

### Resultados

| MAS en riesgo como consecuencia de Fuentes Difusas de Contaminación |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAS sometidas % (absoluto) | Riesgo Seguro | 3,73% (26) |
|  | Riesgo En Estudio | 30,7 % (214) |
| Contaminantes potenciales vertidos | Lista I | Hexaclorobenceno, HCHs, DDTs, Aldrín, Endrín, Isodrín, Dieldrin |
|  | Lista II Preferente | Terbutilazina, Simazina, Atrazina, Metolacloro |
|  | Lista Prioritaria | Alacloro, Atrazina, Endosulfan, Clorfenvinfos, Isoproturón, Clorpirifos, Simazina, Trifluralina, Diurón, Benzo (a) pireno, Benzo (g, h, i) pirileno |
|  | Otros | Nitratos, Fosfatos, Dicofol, Metoxicloro, Paratión-etil, Paratión-metil, Propazina |

### Mapa de riesgos por fuentes difusas de contaminación